리탈

Marketing Team / BD & S Jae IN Tel.: +82-(0)70-4900-9979 Fax: +82-(0)2-577-6536 E-mail: in.jae@rittal.co.kr Avery Kim Tel.: +82-(0)70-4900-9980 Fax: +82-(0)2-577-6536 E-mail: kim.avery@rittal.co.kr RITTAL Co., Ltd. Korea Head Office: 10, Incheon tower-daero 25beon-gil, Yeonsu-gu, Incheon, 22013 www.rittal.co.kr

하노버 공작기계박람회장의 리탈
2017년 9월18일부터 23일까지
Hall 25, Booth D31

, 하노버 공작기계박람회(EMO Hannover) 2017

공작기계를 위한 새로운 냉각 솔루션

공작기계용 냉각 시스템은 다양한 요구조건을 충족시켜야 한다. 정확한 온도 조절 시스템을 가지고 있어야 하고, 효율적인 냉각뿐만 아니라 인더스트리 4.0 애플리케이션에 활용할 준비가 되어있어야 한다. 공작기계 및 가공 장비용으로 새로운 액체기반 냉각 솔루션을 탑재한 리탈 신규 Blue e+ 칠러는 이러한 모든 요구사항을 수용한다. 인클로저 기술 공급업체인 리탈은 지난 9월 18일부터 23일까지 칠러 이외에 다른 신제품을 세계 최대의 금속 가공 무역 박람회인 하노버 공작기계박람회(EMO Hannover)에서 선보였다.

헤르본, 2017년 9월 4일 - 리탈은 높은 에너지 효율성에 대한 요구를 만족시키면서 온도 정밀도를 달성하기 위해 에너지 효율 면에서 큰 도약을 가능하게 할 새로운 "Blue e+" 시리즈의 칠러 제품을 출시했다. 속도 제어형 컴프레서의 사용으로 에너지 소비를 크게 줄일 수 있다. 냉각 컴프레서의 완전 가동과 고온가스 바이패스 제어 시스템처럼 고온 냉각 전원의 큰 부분을 무효화시키는 대신, 인버터 제어형 DC 냉각 컴프레서는 사용자가 요구하는 정확한 냉각 출력을 제공할 수 있다. 이는 히스테리시스(hysteresis)를 최소화하여 필요하지 않은 곳에 낭비되는 냉각 전력을 막을 수 있다.

최대 70%까지 에너지 절약 가능

리탈은 컴프레서에 동력을 공급하기 위해 DC 동기 모터를 사용한다. DC 방사형 팬 및 전자 팽창 밸브와 함께 인버터는 높은 정확성을 가진 모터의 속도 제어가 가능하다. 즉, Blue e+ 칠러가 항상 최적의 속도에서 가동함을 의미한다. 이와 같은 혁신적인 드라이브와 제어 기술은 고온가스 바이패스 제어 시스템을 가진 칠러와 비교했을 때 최대 70%의 에너지를 절감한다.

터치 스크린이 있는 제어반은 모든 메시지는 일반 텍스트 형식으로 보여준다. 리탈의 휴대폰 앱(App)은 중요 정보를 무선으로 전송할 수 있게 한다. 또한, RiDiag III 매개변수와 진단 소프트웨어를 Blue e+ 칠러에 사용할 수 있다. 이 소프트웨어는 USB 포트로 칠러와 커뮤니케이션하고 추후에는 커뮤니케이션 모듈을 사용한 다양한 네트워크 프로토콜을 통해서도 의사소통이 가능할 것이다.

신규 칠러는 2.5, 4 그리고 6kW (20%와 100% 사이에서 조절 가능)의 냉각 출력을 가진 세 가지 성능 등급으로 제공된다. cULs Listed, EAC, CCC 그리고 GS와 같은 모든 주요 마켓에 대한 인증을 가지고 있어 국제적인 활용을 훨씬 수월하게 한다.

추가 제품 하이라이트

이번 하노버 공작기계 박람회의 또 다른 하이라이트에는 에너지 효율적인 인클로저 공조용 신규 Blue e+ 냉각 장치와 기계 엔지니어링에 사용하기 위한 운영 하우징 솔루션 및 서포트 암 시스템이 있었다. 이와 더불어 리탈은 신규 RiLine 콤팩트 배전 시스템을 선보였다. 이 시스템은 기계, 판넬 및 스위치 기어를 위한 콤팩트한 버스바 시스템으로 최대 전류가 125A이며, 접촉 위험 방지 기능도 제공한다.

(1,478자)



주석

이미지 1(fri170406000.jpg): 리탈은 높은 에너지 효율성에 대한 요구를 만족시키면서 온도 정밀도를 달성하기 위해 에너지 효율 면에서 큰 도약을 가능하게 할 새로운 "Blue e+" 시리즈의 칠러 제품을 출시했다.

이미지 2(fri160415200.jpg): 신제품 RiLine 콤팩트는 버스바 전체가 접촉 위험 방지 커버로 차폐된 보드로 구성돼있다. 보드에는 일련의 구멍(피치 패턴)이 나 있어 쉽게 연결할 수 있다.

본 내용은 무상으로 복제할 수 있습니다. 단, 리탈 코리아가 자료의 출처임을 밝혀주시고 리탈 코리아로 견본용 사본의 전달을 당부 드립니다.

리탈 코리아(Rittal Co. Ltd. Korea)

리탈 코리아(Rittal Co. Ltd. Korea)는 100% 외국자본 투자를 통해 리탈(Rittal GmbH & Co. KG)이 소유한 자회사로 1996년에 설립되었다. 현재 리탈 코리아에는 대한민국의 자동차, 조선, 산업 및 IT 시장에서 엔지니어링과 수입, 생산 등 혁신적인 리탈의 시스템 솔루션의 공급과 서비스에 전념하고 있는 100여 명의 직원이 근무하고 있다. 2014년 말에는 인천경제자유구역 내 송도 국제도시에 신사옥으로 서울과 안산의 수도권 사무실과 물류 센터가 통합되면서 부산 지사 사무실과 더불어 현재 리탈의 글로벌 확장 전략에서 중요한 역할을 하고 있다.

리탈(Rittal GmbH & Co. KG)

독일 헤센(Hesse) 주 헤르본(Herborn)에 본사가 위치한 리탈(Rittal GmbH & Co. KG)은 인클로저, 배전, 공조, IT 인프라, 소프트웨어 및 서비스에 대하여 세계적인 선두 시스템 공급 기업으로 손꼽힌다. 운송 산업, 전력 발전, 기계 및 설비 엔지니어링, IT와 텔레콤 등 수직적 부문을 포함한 다양한 산업 및 IT 분야 전반의 세계 유수 고객사가 리탈이 만들어 낸 시스템을 적용하고 있다. 58개의 지사에서 만여 명의 직원이 전세계에서 활약하고 있다.

리탈의 광범위한 제품군에는 모듈형 인프라 솔루션부터 물리적 데이터 및 시스템 보안의 혁신적인 컨셉트를 보유한 에너지 효율적 데이터 센터가 포함된다. 리탈 오토메이션 시스템(Rittal Automation Systems)이 스위치기어 제조 자동화 시스템을 제안할 때 선두 소프트웨어 공급 기업 이플랜(Eplan)과 시디온(Cideon)의 통섭(統攝) 엔지니어링 솔루션의 공급으로 가치사슬을 완성한다.

1961년 독일 헤르본(Herborn)에서 설립된 리탈은 프리드헬름 로 그룹(Friedhelm Loh Group)에 속한 그룹 계열사 중에서 가장 큰 기업이다. 로 그룹은 18개의 생산시설, 78개의 자회사를 보유하고 전세계를 무대로 활약하고 있다. 로 그룹의 전체 계열사에는 11,500여명의 직원이 고용되어 있으며 2016년 한 해에 22억 유로의 총수입을 기록했다. 가족기업으로서 2016년에 로 그룹이 8회차 수상한 “Top German Employer“는 더 빛을 발한다.

더 많은 정보는 www.rittal.co.kr과 www.friedhelm-loh-group.com에서 확인.