Marketing Team / BD & S Jae IN Tel.: +82-(0)70-4900-9979 Fax: +82-(0)2-577-6536 E-mail: in.jae@rittal.co.kr Avery Kim Tel.: +82-(0)70-4900-9980 Fax: +82-(0)2-577-6536 E-mail: kim.avery@rittal.co.kr RITTAL Co., Ltd. Korea Head Office: 10, Incheon tower-daero 25beon-gil, Yeonsu-gu, Incheon, 22013 www.rittal.co.kr

리탈의 위생 디자인 HD 공기 대 물 열교환기

식품 산업에서의 공조

수냉식 인클로저 공조는 특히, 생산 플랜트에서 사용할 수 있는 중앙 냉수 공급 장치가 있다면 매우 효율적이다. 리탈의 신규 위생 디자인 HD 공기 대 물 열교환기는 위생 요건이 매우 엄격한 식품 산업에 이상적이다.

헤르본, 2018년 5월23일 - 위생은 식품 산업에서 절대적으로 필요한 것이다. 기계류, 플랜트 및 구성품은 고압 세척기 및 제트 스팀 클리너로 매일 세척해야 한다. 또한, 표면은 세척하기 쉽고 오염물이 부착되지 않게 설계해야 한다.

열 방출을 위해 냉각수를 활용

인클로저의 액체 냉각은 많은 이점을 제공한다. 그 이유는 물이 공기보다 더 높은 열용량을 가지기 때문에 액체 냉각은 많은 양의 열을 소산 시킬 수 있다. 더욱이 산업 환경에는 이미 인클로저 냉각에 사용할 수 있는 중앙 냉각수 공급 장치가 있다. 이로써 마지막으로 남은 일은 인클로저에 적합한 공기 대 물 열교환기를 장착하는 것뿐이다. 위생 디자인 HD로는 인클로저와 환경 사이에 공기 교환이 발생하지 않는 것이 특히 중요하다.

리탈은 공기 대 물 열교환기를 개조하여 현재 식품 산업군 고객에게 위생 디자인의 두 가지 버전을 제공할 수 있다. 벽면 장착용 공기 대 물 교환기는 0.65kW 또는 1.2kW의 냉각 출력을 공급할 수 있다. 위생 디자인 HD는 식품 산업에서의 오염 위험을 줄여주어 제품 안전을 보장한다.

변경된 디자인

위생 디자인 HD의 경우, 리탈은 여러 면에서 디자인을 수정하였다. 예를 들어 나사형 볼트와 너트를 사용하여 인클로저 측면에 고정하는 것으로 스크루 체결이 외부에서 보이지 않도록 디자인하였다. 인클로저는 그레인 크기 400으로 브러시 연마된 스테인리스로 만들어져 표면 거칠기 Ra가 0.8 μm 미만이다. 매끄러운 표면 처리로 세척 및 소독이 쉽다. 오염물이 모일 만한 세척하기 어려움 틈이 없다.

인클로저와 케이스 사이의 실리콘 실링(seal)은 착색제, 향료 및 원치 않는 냄새의 전달을 막아준다. 실링은 공기 대 물 열교환기와 인클로저 사이의 틈새를 없애주기 때문에 세척에 어려움이 있다. 실링은 예비 부품으로 제공되며 기계적 손상이 발생할 경우 쉽게 교체할 수 있다. 실링은 FDA 지침 21 CFR 177.2600에 따라 파란색으로 염색돼있어 식품 잔류물과 같은 오염 물질과 명확하게 구별할 수 있다. 물 연결부 피팅의 평평한 실링은 마찬가지로 파란색으로 도색돼있으며 피팅의 모양과 평행하게 기하학적으로 디자인되었다. 금속 마감용 마개가 실링의 압축을 방지해주기 때문에 모서리가 돌출되지 않고 오염 물질이나 미생물이 쌓이지 않도록 한다.

위생 검증

인클로저의 상단은 30도 기울어져 있다. 이 전형적인 위생 디자인 HD의 특징은 인클로저 상단에 어떤 물질이 쌓이는 것을 방지하는 동시에 세제 및 소독제와 같은 액체가 신속하게 흘러내리도록 한다. IP 56 / 59 보호 등급으로 공기 대 물 열교환기는 압력 세척 및 스팀 청소의 까다로운 요구사항을 충족한다.

공기 대 물 열교환기는 C-UR 및 CSA 인증을 가지고 있어 국제적인 사용에 적합하다. 위생 디자인 HD는  GS-NV6(위생 테스트 원칙)에 따라 DGUV Food 부서 테스트 및 인증 기관에서 테스트 되었다. 이 장치는 표준 DIN EN ISO 14159:2008을 준수하며 DIN EN 1672-2:2009에 따라 식품 분야에서 사용하기 적합하다.

(1,668자)



이미지 설명

이미지 1 (fri160402095.jpg): 리탈의 신규 위생 디자인 HD 공기 대 물 열교환기는 위생 요건이 매우 엄격한 식품 산업에 이상적이다.

이미지 2: (fri160405200.jpg): 공기 대 물 열교환기와 인클로저 사이의 파란색 실리콘 실링(seal)은 쉽게 교체할 수 있다.

본 내용은 무상으로 복제할 수 있습니다. 단, 리탈 코리아가 자료의 출처임을 밝혀주시고 리탈 코리아로 견본용 사본의 전달을 당부 드립니다.

리탈 코리아(Rittal Co. Ltd. Korea)

리탈 코리아(Rittal Co. Ltd. Korea)는 100% 외국자본 투자를 통해 리탈(Rittal GmbH & Co. KG)이 소유한 자회사로 1996년에 설립되었다. 현재 리탈 코리아에는 대한민국의 자동차, 조선, 산업 및 IT 시장에서 엔지니어링과 수입, 생산 등 혁신적인 리탈의 시스템 솔루션의 공급과 서비스에 전념하고 있는 100여 명의 직원이 근무하고 있다. 2014년 말에는 인천경제자유구역 내 송도 국제도시에 신사옥으로 서울과 안산의 수도권 사무실과 물류 센터가 통합되면서 부산 지사 사무실과 더불어 현재 리탈의 글로벌 확장 전략에서 중요한 역할을 하고 있다.

리탈(Rittal GmbH & Co. KG)

독일 헤센(Hesse) 주 헤르본(Herborn)에 본사가 위치한 리탈(Rittal GmbH & Co. KG)은 인클로저, 배전, 공조, IT 인프라, 소프트웨어 및 서비스에 대하여 세계적인 선두 시스템 공급 기업으로 손꼽힌다. 운송 산업, 전력 발전, 기계 및 설비 엔지니어링, IT와 텔레콤 등 수직적 부문을 포함한 다양한 산업 및 IT 분야 전반의 세계 유수 고객사가 리탈이 만들어 낸 시스템을 적용하고 있다. 58개의 지사에서 만여 명의 직원이 전세계에서 활약하고 있다.

리탈의 광범위한 제품군에는 모듈형 인프라 솔루션부터 물리적 데이터 및 시스템 보안의 혁신적인 컨셉트를 보유한 에너지 효율적 데이터 센터가 포함된다. 리탈 오토메이션 시스템(Rittal Automation Systems)이 스위치기어 제조 자동화 시스템을 제안할 때 선두 소프트웨어 공급 기업 이플랜(Eplan)과 시디온(Cideon)의 통섭(統攝) 엔지니어링 솔루션의 공급으로 가치사슬을 완성한다.

1961년 독일 헤르본(Herborn)에서 설립된 리탈은 프리드헬름 로 그룹(Friedhelm Loh Group)에 속한 그룹 계열사 중에서 가장 큰 기업이다. 로 그룹은 18개의 생산시설, 78개의 자회사를 보유하고 전세계를 무대로 활약하고 있다. 로 그룹의 전체 계열사에는 11,500여명의 직원이 고용되어 있으며 2017년 한 해에 22억 유로의 총수입을 기록했다.

더 많은 정보는 www.rittal.co.kr과 www.friedhelm-loh-group.com에서 확인.