리탈 Blue e+ 냉각 장치, 스테인리스 스틸 재질 기성품 출시

Marketing Team / BD & S Jae IN Tel.: +82-(0)70-4900-9979 Fax: +82-(0)2-577-6536 E-mail: in.jae@rittal.co.kr Avery Kim Tel.: +82-(0)70-4900-9980 Fax: +82-(0)2-577-6536 E-mail: kim.avery@rittal.co.kr RITTAL Co., Ltd. Korea Head Office: 10, Incheon tower-daero 25beon-gil, Yeonsu-gu, Incheon, 22013 www.rittal.co.kr

!

부식 걱정 없는 냉각

Blue e+ 시리즈 냉각 장치를 이제 스테인리스 스틸 버전 표준 기성품으로도 이용할 수 있다. 스테인리스 스틸 제품은 냉각 출력 범주 1.6kW에서 5.8kW까지 제공된다. 이러한 개선은 식음료 업계뿐만 아니라 높은 수준의 부식 방지가 요구되는 공정 산업 분야에 특히 적합하다. 엣지 컴퓨팅으로 다량의 데이터를 실시간으로 처리

2019년 02월 04일, 헤르본 - Blue e+ 냉각 장치 시리즈의 신규 스테인리스 스틸 버전은 까다로운 주변 조건을 위해 특별히 개발되었다. Blue e+의 신규 스테인리스 스틸 외관은 높은 수준의 부식 방지가 요구되는 애플리케이션에 문제없이 적용할 수 있게 한다. 일반적인 사례로는 잦은 세척이 필요한 식음료 산업뿐만 아니라 공정 산업이 있다. 스테인리스 냉각 장치는 보호 등급 IP55를 충족하며 현재 표준 기성품으로 구매할 수 있다. 이전 Blue e+와 같게 높은 에너지 효율을 가진 하이브리드 기술로 운용되고 1.6kW에서 5.8kW까지의 5가지 다른 냉각 출력을 선택적으로 이용할 수 있다.

하이브리드 기술로 에너지 절감

하이브리드 기술은 히트파이프(heat pipe)와 기존 컴프레서 기술의 조합으로 이루어져 있다. 많은 경우, 대표적으로 외부 온도가 상대적으로 낮은 경우, 히트파이프가 추가 냉각 출력을 제공한다. 운용에 컴프레서가 필요하지 않기 때문에 에너지 소비가 매우 낮다. 추가적인 컴프레서 냉각은 더 높은 냉각 출력을 해야 할 때만 사용된다. 모든 컴프레서 냉각 드라이브가 속도 제어식이기 때문에 운용 역시 매우 에너지 효율적이다. 또한 온도 이력도 매우 낮아 인클로저 내에 설치된 구성 부품들의 수명을 연장한다. Blue e+ 시리즈 냉각 장치는 주변 환경과 애플리케이션에 따라 기존 컴프레서 냉각 장치보다 75% 더 적은 에너지를 사용한다. 또한 Blue e+ 냉각 장치의 멀티 전압 기능은 냉각 장치가 모든 공통 전압 및 주파수에서 국제적으로 쉽게 작동할 시킬 수 있음을 의미한다.

사용자 편의 운용

제품 앞면에는 기본 설정과 상태 메시지 표시를 위해 사용하는 터치스크린이 있다. 이 현대적인 터치스크린 덕분에 냉각 장치 운용이 편리하고 직관적이다. 또한 냉각 장치 자체를 통한 직접 작동뿐만 아니라 거의 같은 사용자 인터페이스를 제공하는 스마트 폰 앱으로도 작동시킬 수 있다. 냉각 장치를 Industry 4.0 (IoT) 환경에 쉽게 통합시켜주는 IoT 인터페이스도 또 다른 옵션으로 이용할 수 있다.

(1,209자)



이미지 설명

fri180448210.jpg: Blue e+ 시리즈 냉각 장치를 이제 스테인리스 스틸 버전 표준 기성품으로도 이용할 수 있다.

본 내용은 무상으로 복제할 수 있습니다. 단, 리탈 코리아가 자료의 출처임을 밝혀주시고 리탈 코리아로 견본용 사본의 전달을 당부 드립니다.

리탈 코리아(Rittal Co. Ltd. Korea)

리탈 코리아(Rittal Co. Ltd. Korea)는 100% 외국자본 투자를 통해 리탈(Rittal GmbH & Co. KG)이 소유한 자회사로 1996년에 설립되었다. 현재 리탈 코리아에는 대한민국의 자동차, 조선, 산업 및 IT 시장에서 엔지니어링과 수입, 생산 등 혁신적인 리탈의 시스템 솔루션의 공급과 서비스에 전념하고 있는 100여 명의 직원이 근무하고 있다. 2014년 말에는 인천경제자유구역 내 송도 국제도시에 신사옥으로 서울과 안산의 수도권 사무실과 물류 센터가 통합되면서 부산 지사 사무실과 더불어 현재 리탈의 글로벌 확장 전략에서 중요한 역할을 하고 있다.

리탈(Rittal GmbH & Co. KG)

독일 헤르본(Herborn)에 본사를 두고 있는 리탈은 산업용 인클로저, 배전, 공조 및 IT 인프라와 소프트웨어 및 서비스 등의 솔루션을 공급하는 글로벌 선도 기업입니다. 리탈이 구축한 시스템은 기계 및 플랜트 엔지니어링, 식음료 생산과 IT 및 통신을 포함한 모든 글로벌 산업군의 90% 이상에서 찾아보실 수 있습니다. 세계 시장의 선두 기업 리탈이 제공하는 광범위한 제품에는 구성 가능한 인클로저가 포함되는데, 그 데이터는 전체 생산 프로세스에 적용할 수 있습니다.  최대 75% 더 적은 에너지와 CO2를 소비하는 지능형 리탈 냉각 솔루션은 생산 환경과 서로 통신하여 유지보수 및 서비스 컨셉을 예측 할 수 있게 합니다. IT 랙과 모듈형 데이터 센터부터 엣지와 하이퍼스케일 컴퓨팅 솔루션까지 모두 혁신적인 IT 솔루션 포트폴리오의 일부입니다. 선도적인 소프트웨어 공급 업체인 이플랜(EPLAN)과 시데온(Cideon)은 통섭적인 엔지니어링 솔루션을 제공하는 가치 사슬을 보완하고 리탈 자동화 시스템은 스위치기어 구축을 위한 자동화 시스템을 제공합니다. 리탈은 독일에서 24시간 이내에 필요에 따라 유연하고 효율적으로 정확하게 납품합니다.

1961년 헤르본에 설립된 리탈은 프리드헬름 로 그룹(Friedhelm Loh Group)의 가장 큰 자회사입니다. 프리드헬름 로 그룹은 세계 80개의 지사와 18개의 생산 공장을 운영하고 있습니다. 그룹 전체 임직원은 11,500여 명으로 2017년 25억 유로의 이익을 창출했습니다. 2018년에 리탈은 10년째 운영 중인 Top Employers Institute로부터 독일 주요 고용기업 중 하나로 선정되었습니다. 독일 전역의 조사에서 포커스 머니(Focus Money) 잡지는 2018년에 3년 연속으로 프리드헬름 로 그룹이 전국 최고의 직업 훈련 제공 기업 중 하나임을 확인했습니다.

자세한 내용은 www.rittal.co.kr및 www.friedhelm-loh-group.com을 방문하십시오.