리탈, RiLine

Marketing Team / BD & S Jae IN Tel.: +82-(0)70-4900-9979 Fax: +82-(0)2-577-6536 E-mail: in.jae@rittal.co.kr Avery Kim Tel.: +82-(0)70-4900-9980 Fax: +82-(0)2-577-6536 E-mail: kim.avery@rittal.co.kr RITTAL Co., Ltd. Korea Head Office: 10, Incheon tower-daero 25beon-gil, Yeonsu-gu, Incheon, 22013 www.rittal.co.kr

콤팩트 포트폴리오 확장

간편하고 콤팩트한 접촉 방지 처리된 
보드 시스템

리탈은 성공적으로 출시된 소형 컨트롤 시스템 및 스위치기어용 RiLine 콤팩트 버스바 시스템에 새로운 구성품을 추가하고 있다. 예를 들어 최대 125A의 연결어댑터, 18mm 폭의 회로 차단기용 1극 장치 어댑터 및 신규 슬림모터 컨트롤러가 있다. 최대 125 A의 전류 분배기를 쉽게 설치할 수 있는 이 시스템은 범용으로 사용할 수 있다.

2019년 02월 15일, 헤르본 - 2017년 초에 자사의 신규 "RiLine 콤팩트" 버스바 시스템을 성공적으로 출시한 후, 리탈은 RiLine 콤팩트 제품군을 확장하여 다양한 신규 구성품을 추가했다. 최대 전류 125A 및 완벽하게 접촉 방지 처리된 보드를 컨트롤 및 스위치기어에 사용하면 설치가 더 쉽고 빨라진다. 구성품은 보드에 간편하게 꽂아 장착시킬 수 있어 단일 조립 작업으로 기계 및 전기적 연결 모두를 획득할 수 있다.

어댑터 확장 장치로 보드 연결

최대 125A의 전류를 공급하는 새로운 연결 어댑터는 기계적 및 전기적으로 평행한 접점을 가진다. 이렇게 하면 두 개의 RiLine 콤팩트 보드를 더욱더 쉽고 안전하게 연결하여 대형 시스템을 구성할 수 있다. 이 어댑터는 폭이 45mm이고, 단면적이 최대 50mm²인 케이블 연결에 적합하다.

한층 더 혁신적인 제품으로는 18mm 폭의 1극 장치 어댑터가 있다. 전원 회로 차단기용 슬림 어댑터는 16A와 63A의 두 가지 버전으로 제공된다. 더불어 어댑터는 L1, L2 또는 L3에 연결하기 위한 세 가지 타입으로 이루어져 있다. 버스바 시스템에 전기적으로 연결되지 않은 어댑터(폭 18mm)도 다양한 구성품에 대한 장비 서포트로 사용될 수 있다.

기존대비 절반의 필요 공간

RiLine 콤팩트 포토폴리오에는 모터 컨트롤러도 포함된다. 현재, 0.6, 2.4 그리고 9A 전류 범위에서 기성품으로 제공된다. 이 제품은 하나의 장치에 스타터와 가역형 스타터 기능을 모두 가지고 있으며 폭은 단 22.5mm에 불과하다. 이것은 이 전류 범위에서 폭 45mm 표준 스위칭 장치에 비해 50%의 공간을 절약할 수 있으며 폭 90mm 가역형 스타터보다 75% 더 많은 공간을 절약할 수 있다. 3상 모터 컨트롤러는 전류 모니터링 기능이 포함된 고성능 하이브리드 스위칭 장치이다. 하이브리드 기술을 통해 이 장치는 수명이 길고 저손실로 작동한다. 근본적인 원리는 간단하다. 먼저 전자 장치가 입력 신호로 켜지고 기계적 접점이 연속 운전을 대신한다. 모터 컨트롤러는 내부 및 외부 오류를 감지하는 진단 기능을 통해 더 많은 이점을 제공한다.

이제 설정도 쉬워진 콤팩트 배전

RiLine 콤팩트 버스바 시스템을 사용하면 정격 전류가 최대 125A인 분배가 매우 공간 절약적 방식으로 이루어질 수 있다. 구성 요소를 보드에 간단히 끼우기만 하면 되기 때문에 설치에 필요한 작업이 매우 적다. 배선에 소요되는 시간과 노력은 내부 회로와 배선이 있는 모터 컨트롤러 덕분에 크게 최소화됐다. RiLine 콤팩트는 많은 보호 장치를 인클로저 내의 한정된 공간에 수용해야 하는 어플리케이션에 적합하다. 예를 들어, 환기 시스템, 냉각 시스템 등의 댐퍼 제어에 125A의 소형 버스바 시스템을 사용할 수 있다.

(1,557자)



이미지 설명

fri172037000.jpg: RiLine 콤팩트 시스템을 위한 새로운 모터 컨트롤러를 갖춘 리탈은 고급스럽고 슬림한 솔루션을 제공한다.

본 내용은 무상으로 복제할 수 있습니다. 단, 리탈 코리아가 자료의 출처임을 밝혀주시고 리탈 코리아로 견본용 사본의 전달을 당부 드립니다.

리탈 코리아(Rittal Co. Ltd. Korea)

리탈 코리아(Rittal Co. Ltd. Korea)는 100% 외국자본 투자를 통해 리탈(Rittal GmbH & Co. KG)이 소유한 자회사로 1996년에 설립되었다. 현재 리탈 코리아에는 대한민국의 자동차, 조선, 산업 및 IT 시장에서 엔지니어링과 수입, 생산 등 혁신적인 리탈의 시스템 솔루션의 공급과 서비스에 전념하고 있는 100여 명의 직원이 근무하고 있다. 2014년 말에는 인천경제자유구역 내 송도 국제도시에 신사옥으로 서울과 안산의 수도권 사무실과 물류 센터가 통합되면서 부산 지사 사무실과 더불어 현재 리탈의 글로벌 확장 전략에서 중요한 역할을 하고 있다.

리탈(Rittal GmbH & Co. KG)

독일 헤르본(Herborn)에 본사를 두고 있는 리탈은 산업용 인클로저, 배전, 공조 및 IT 인프라와 소프트웨어 및 서비스 등의 솔루션을 공급하는 글로벌 선도 기업입니다. 리탈이 구축한 시스템은 기계 및 플랜트 엔지니어링, 식음료 생산과 IT 및 통신을 포함한 모든 글로벌 산업군의 90% 이상에서 찾아보실 수 있습니다. 세계 시장의 선두 기업 리탈이 제공하는 광범위한 제품에는 구성 가능한 인클로저가 포함되는데, 그 데이터는 전체 생산 프로세스에 적용할 수 있습니다.  최대 75% 더 적은 에너지와 CO2를 소비하는 지능형 리탈 냉각 솔루션은 생산 환경과 서로 통신하여 유지보수 및 서비스 컨셉을 예측 할 수 있게 합니다. IT 랙과 모듈형 데이터 센터부터 엣지와 하이퍼스케일 컴퓨팅 솔루션까지 모두 혁신적인 IT 솔루션 포트폴리오의 일부입니다. 선도적인 소프트웨어 공급 업체인 이플랜(EPLAN)과 시데온(Cideon)은 통섭적인 엔지니어링 솔루션을 제공하는 가치 사슬을 보완하고 리탈 자동화 시스템은 스위치기어 구축을 위한 자동화 시스템을 제공합니다. 리탈은 독일에서 24시간 이내에 필요에 따라 유연하고 효율적으로 정확하게 납품합니다.

1961년 헤르본에 설립된 리탈은 프리드헬름 로 그룹(Friedhelm Loh Group)의 가장 큰 자회사입니다. 프리드헬름 로 그룹은 세계 80개의 지사와 18개의 생산 공장을 운영하고 있습니다. 그룹 전체 임직원은 11,500여 명으로 2017년 25억 유로의 이익을 창출했습니다. 2018년에 리탈은 10년째 운영 중인 Top Employers Institute로부터 독일 주요 고용기업 중 하나로 선정되었습니다. 독일 전역의 조사에서 포커스 머니(Focus Money) 잡지는 2018년에 3년 연속으로 프리드헬름 로 그룹이 전국 최고의 직업 훈련 제공 기업 중 하나임을 확인했습니다.

자세한 내용은 www.rittal.co.kr및 www.friedhelm-loh-group.com을 방문하십시오.